Załącznik Nr 10 do SIWZ

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia po przeprowadzonym dialogu technicznym w dniu 28.02.2019r.dla zamówienia pn. Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice

| Nazwa elementów wg PFU (przykładowa wizualizacja) | Zakres prac wg PFU | Zakres uszczegółowień/zmian po dialogu technicznego | Uzasadnienie zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce wodowania kajaków | Przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków : - wycinka drzew i krzewów, - niwelacja terenu - nawiezienie i rozplantowanie piachu na zniwelowanym terenie ok. - usypanie skarpy z piachu na szerokości 20,0m pod miejsce wodowania kajaków | - bez zmian | - |
| Poszerzenie rowu wodnego do spływu kajaków | - wycinka drzew i krzewów, - pogłębienie cieku wodnego na odcinku około 70 m do szerokości 4,0 m na wysokości lustra wody na głębokości ok. 80 cm, - zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i obsianie ich trawą, 550 m2 | - dno rowu i wlot do koryta rzeki wzmocnić narzutem kamiennym frakcji 63-128 mm na geowłókninie (rozwiązanie trwalsze) - zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi o pow. 250 m2 i obsianie ich trawą o pow. 300 m2 | Uszczegółowienie PFU (rozwiązanie równoważne jest bardziej trwałe i ekologiczne) |
| Regulacja rowu i zabezpieczenie skarpy rowu wodnego wzdłuż drogi dojazdowej | - odtworzenie skarp i dna rowu na długości 480 mb, - umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8 , 1440 m2, - wyłożenie dna rowu prefabrykatem korytkowym 60x50x15 -290 m2 - obsianie skarp trawą | - dopuścić jako rozwiązanie zamienne wzmocnienie skarp kiszką faszynową h= 30 cm zamiast płytami ażurowymi | Uszczegółowienie PFU rozwiązanie zamienne jest bardziej trwałe i ekologiczne |
| Kładka stalowo-drewniana 10x1,5 m | Kładka dla pieszych nad rowem do spływu kajaków - minimalna długość 10,0 m - minimalna szerokość 150 cm, - konstrukcja nośna z wygiętych stalowych profili kwadratowych 120x120, - konstrukcja zakotwiona w gruncie w stopach fundamentowych, - nawierzchnia z desek zabezpieczonych impregnatem przeciw wilgoci i grzybobójczym, - barierka o konstrukcji stalowej o h=110 cm | Rozwiązanie zamienne – zmiana materiału kładki z elementów stalowych na elementy drewniane (rozwiązanie równoważne – zamienne) | Uszczegółowienie PFU Poprawa walorów estetycznych kładki – zmiana rodzaju materiału |
| Altana | - ilość - 1 szt. - minimalne wymiary 11,5x5,0 - konstrukcja z drewna sosnowego struganego czterostronnie, impregnowanego ciśnieniowo i pomalowanego lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem i wilgocią, - słupki 16/16, krokwie 7/14, belki 14/14, - konstrukcja dachu dwuspadowa pokryta deskami i wykończona gontami bitumicznymi, - nawierzchnia wewnątrz altany mieszanka żwirowo-gliniasta grubości 15cm, - powierzchnia zabudowy altany – 57,0 m2, - wysokość kalenicy 320 cm, - wysokość okapów 130 i 200 cm. - ława wykonana drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo i pomalowanego lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem i wilgocią, - deski 140x45 - stół wykonany drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo i pomalowanego lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem i wilgocią, - deski 190x45 | - bez zmian |  |
| Altana | - ilość – 3 szt. - minimalne wymiary 3,5x3,5m - konstrukcja z drewna sosnowego struganego czterostronnie, impregnowanego ciśnieniowo i pomalowanego lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem i wilgocią, - słupki wykonane z drewna sosnowego (12/12), - powierzchnia zabudowy – 12,30 m2, - dach czterospadowy – kopertowy, pokryty gontem bitumicznym - nawierzchnia wewnątrz altany wykonana z mieszanki żwirowo-gliniastej grubości 15cm - wysokość kalenicy od poziomu terenu - 3,20 m, - wysokość okapu od poziomu terenu – 2,00 m. | - bez zmian |  |
| Plac zabaw dla dzieci | - powierzchnia placu ok. 175 m2, - wszystkie urządzenia posiadają wysokość upadku poniżej 100cm, - nawierzchnia z piasku płukanego ok. 100m3, - urządzenia zabawowe przystosowane dla dzieci w różnym wieku w ilości 5 szt. - kiwak Skuter 1 szt., - kiwak Kucyk 1 szt. - kiwak tandem Smok 1 szt., - huśtawka podwójna 1szt. - zestaw Rozgwiazda 1szt. - dodatkowo 3 ławki i kosz na odpady | - bez zmian |  |
| Miejsce widokowe | - dwie lokalizacje, - nawierzchnia naturalna z trawy, - wyposażenie - 6 ławek, - 3 ławostoły, - 2 kosze na odpady. | - w miejscach innych niż nazwane elementy małej architektury, oznaczone na mapie zagospodarowania terenu, należy przewidzieć humusowanie i zasiew trawy bez podnoszenia rzędnej terenu | Uszczegółowienie PFU Poprawa estetyki urządzenia działki |
| Ławostół kwadratowy | Ławostół do altany 3,5x3,5 m - ilość 3 szt. - konstrukcja: stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), - drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo i pomalowanego impregnatem o właściwościach zabezpieczających przed wilgocią i rozwojem grzybów i pleśni - wymiary 235 x 235 cm - wysokość blatu 71 cm - wysokość siedziska 43 cm - wysokość oparcia 77 cm | - bez zmian |  |
| Ławostoły piknikowe | - ilość 4 szt., - konstrukcja: stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), - drewno modrzewiowe impregnowane - wymiary 184 x 180cm, - wysokość siedziska 43cm - wysokość stołu 71cm - wysokość oparcia 77 cm | - bez zmian |  |
| Miejsce na ognisko | - ilość – 1 szt. - średnica paleniska ok. 150 cm, wokół ogniska margines o szerokości 120 cm utwardzony mieszanko żwirowo-gliniastą, - palenisko rozdzielone kostką granitową 20x20 cm, - wnętrze ogniska wybetonowane, - miejsce do siedzenia z dwóch desek sosnowych o wymiarach 60/240/2000 mm - 4szt., - deski oparte na okrąglakach sosnowych o średnicy 35cm, - wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane powierzchniowo i pomalowanego lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem. | - bez zmian |  |
| Oświetlenie terenu | Oświetlenie terenu oparte na źródłach tradycyjnych. Instalacja elektryczna zasilająca kablowa z przyłącza określonego w warunkach technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja. Lampy typu LED w ilości – 15 słupów i 15 opraw | - zamiana oświetlenia elektrycznego na solarne. Należy zmienić słupy z oprawami z zasilanych kablowo na lamy solarne LED ( parametry min. h słupa 4,0 m, oprawa LED 10W / panel 160W) | Uszczegółowienie PFU zamiana oświetlenia elektrycznego na solarne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, przebywających na terenach zalewowych |
| Ciągi pieszo-spacerowe i place utwardzone (ścieżki spacerowe) | Ciągi spacerowe oraz place utwardzone stanowiące połączenie między elementami projektu o nawierzchni żwirowo-gliniastej grubość 15cm: - szerokość ciągów 2,0 m, - powierzchnia 900,0 m2, - obrzeża betonowe 6x20x100 | - z uwagi na mało stabilny teren, grunt pod ścieżki wzmocnić cementem mieszając z rodzimym gruntem (zapewni trwałość nawierzchni) - wykonać nawierzchnię żwirowo-gliniastą, która zapewni odpowiednie dogęszczenie i zespolenie materiału (zapewni trwałość nawierzchni) - dopuścić jako równoważne obrzeża z płyty PE o gr. min. 0,6 cm i wys. min 20 cm (materiał trwalszy i bardziej estetyczny) | Uszczegółowienie PFU |
| Droga pieszo-rowerowa | Droga pieszo-rowerowa łącząca miejsce obsługi turystyki kajakowej z drogą asfaltową ul. Łąkowa w Smardzewicach: - szerokość drogi 4,0 m, - długość 520 mb, - powierzchnia 2080,0 m2, - nawierzchnia asfaltowa grubości 4cm, - podbudowa z tłucznia łamanego 15cm, - obrzeża betonowe z krawężników betonowych o wymiarach 10x30x100 | - zwiększyć grubość podbudowy tłucznia z 15 na 20 cm (poprawa nośności drogi min. dla służb porządkowych, dowożących kajaki itp.) - rezygnuje się z krawężnika a w jego miejsce wpisuje się opaskę z tłucznia gr. 10 cm, 2 x 0,5 m (poprawa bezpieczeństwa użytkowników) | Uszczegółowienie PFU |
| Plac manewrowo-postojowy | Plac manewrowy dla samochodów obsługujących turystów korzystających ze szlaku wodnego Pilicy - nawierzchnia asfaltowa, - powierzchnia 300,0 m2, - podbudowa z tłucznia łamanego 15cm, - obrzeża betonowe z krawężników betonowych o wymiarach 10x30x100 | - zwiększyć grubość podbudowy tłucznia z 15 na 20 cm (poprawa nośności drogi min. dla służb porządkowych, dowożących kajaki itp.) - rezygnuje się z krawężnika a w jego miejsce wpisuje się opaskę z tłucznia gr. 10 cm, 2 x 0,5 m (poprawa bezpieczeństwa użytkowników) | Uszczegółowienie PFU |
| Zieleń towarzysząca | W ramach zieleni urządzonej projektuje się nasadzenia krzewów niskich, płożących oraz wykonanie trawników | - bez zmian |  |
| Elementy małej architektury |  |  |  |
| Ławka stalowo-drewniana | Ławki z oparciem konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna świerkowego, pomalowane lakierobejcą o właściwościach ochronnych przed grzybem i wilgocią. - szerokość 60 cm, - długość 190 cm, - wysokość 85 cm, - wysokość siedziska 45 cm, - ilość 23 szt. | - bez zmian |  |
| Stojaki rowerowe | Stojaki rowerowe – ze stali ocynkowanej, 4 -stanowiskowe, modułowe mocowane do podłoża – 4 szt., - szerokość 30 cm, - długość 125 cm, - wysokość 55 cm. | - bez zmian |  |
| Kosze na odpady | Kosze na odpady ze stali malowane proszkowo – 4 szt. - szerokość 35 cm - długość 50 cm - wysokość 110 cm - średnica35 cm | - bez zmian |  |
| Grill | Grill ze stali nierdzewnej i stali – 3 szt., rączka drewniana. - Szerokość rusztu 60 cm, - wysokość 58 cm, | - bez zmian |  |